Принимаются следующие носители информации: CD, DVD, Floppy Disk 3.5”, 
Flash disk.

Уважаемые коллеги!

Требования к макетам

Макет должен быть сверстан в программах QuarkXPress v. 6.0, Adobe InDesign v. 4 на платформах Wintel. Для нежурнальной продукции также принимаются макеты в форматах Adobe Illustrator v.12.0, CorelDraw v. 11.

К макету должны прилагаться подписанные финальные принтерные распечатки, собранные в виде макета готовой продукции. При наличии каких-либо пожеланий и комментариев по изготовлению продукции они должны быть изложены в сопроводительной записке.

Размер документа должен строго соответствовать послеобрезному формату издания (изделия). Элементы макета, идущие вплотную к линии резки, должны быть выполнены "навылет" за обрез документа на 3–5 мм. Весь текст и иллюстрации на макете, не идущие на обрез, должны быть расположены на расстоянии не менее 5 мм от линии обрезки. В случае скрепления издания термобиндером необходимо учитывать заклейку до 7 мм изображения, идущего в корешок. Наличие полос (в особенности рекламных) на разворот обложки и внутреннего блока крайне нежелательно.

При наличии текста, идущего «вывороткой», минимальный используемый кегль должен быть не менее 6 pt, при этом шрифты с тонкими засечками рекомендуется не использовать. Текст либо мелкие элементы, идущие «вывороткой», использовать не рекомендуется на композитных (3 – 4 краски) цветах. В областях сплошной черной заливки большой площади необходимо добавлять 50% Cyan.

Минимально допустимое процентное содержание краски должно составлять не менее 7 процентов, для любого из составляющих цветов в цветовой модели CMYK, это касается плашечных заливок и растровых изображений, имеющих градиентные растяжки в ноль.

При наличии операции выборочной лакировки продукции необходимо изготовить маску для производства печатной формы, при этом маска должна иметь геометрические размеры на 0,3–0,5 мм больше (меньше) лакируемых объектов в каждую сторону.

Для высечки из листа макет готовится следующим образом: толщина линий 0,3 мм, ножи для порезки – сплошная линия (красного цвета), ножи для биговки – сплошная линия (зеленого цвета), ножи для перфорации – пунктирная линия и текстовое обозначение "перфорация". Минимальное расстояние между ножами 5 мм. Для высечки из квадрата: толщина линий 0,2 мм.

При подготовке макета для изготовления штампов тиснения избегайте наличия мелких элементов. Все используемые в макете цвета должны задаваться в цветовой модели CMYK, с включенной опцией Process Separation. Дополнительные цвета должны задаваться как SPOT-цвета (выключить Process Separation) и только в случае печати более 4-х стандартных красок. Использовать не рекомендуется линии толщиной менее 0,25 pt (0,1 мм). Обращайте внимание на значения треппинга для объектов, которые автоматически выставляет программа верстки (они часто бывают некорректными). Мелким объектам с черным заполнением либо контуром рекомендуется назначать атрибут Overprint (прежде всего это относится к тексту).

К макету обязательно необходимо подавать все использованные шрифты (шрифты типа PostScript состоят из двух компонент: файла начертания и файла метрик, обе из которых необходимы для корректного результата печати).

Рекомендуется не использовать системные шрифты в публикации. Пользуйтесь только лицензионными шрифтами!

Требования к векторным изображениям

Допустимым форматом файлов является EPS.

При сохранении EPS-файлов необходимо включать в них изображения (без компрессии), помещенные в макет.

Старайтесь использовать стандартные для PostScript операции (без прозрачностей) над объектами.

Для всех объектов необходимо устанавливать разрешение вывода 2400 dpi (не менее 800 dpi).

При изготовлении фотоформ журналов цветоделение стандартно осуществляется с включенной опцией «Overprint EPS Black». Предусматривайте это при подготовке макета в печать (либо указывайте в сопроводительной записке, что ее не следует использовать).

Требования для растровых изображений

Все цветные растровые изображения должны быть сохранены в цветовой модели CMYK.

Допустимыми форматами файлов являются EPS binary (JPEG-компрессию рекомендуется применять maximum quality, с выключенными опциями Include Halftone Screening и Include Transfer Function) или TIFF (некомпрессированный). Использование EPS-DCS формата допускается только в случае печати c использованием нестандартных наборов красок (Pantone и пр.) — может привести к некорректным результатам печати (preview-изображений и др.). Разрешение штриховых изображений (типа Bitmap) должно быть не менее 600 dpi. Рекомендованные параметры цветоделения изображений для печати на различных печатных машинах, имеющихся в типографии «КОЛОРИТ»:

Разрешение – 300-350 dpi (cтандартно печать с линиатурой 175 lpi).

Краски (Ink Colours) - Eurostandart (Coated).

Растискивание растровой точки (Dot Gain) — 16% (для 50% растрового поля).

Вычитание цветной краски (Separation Type) — по методу GCR.

Генерация черного (Black Generation) — Medium.

Ограничение по черной краске (Black Ink Limit) — 95%.

Общее красочное покрытие (Total Inl Limit) — 300%.

Напоминаем, что за электронную версию макета полную ответственность несет издатель.

Требования к цветопробам

Цветопроба должна быть изготовлена с предоставленных пленок с учетом величины растискивания при печати. На цветопробе должны находиться шкалы контроля качества изготовления цветопробы типа Ugra Plate ControlWedge 1982 для всех цветов.

Дополнительные рекомендации

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВ

Все используемые в макете цвета должны задаваться в модели CMYK, с включенной опцией Process Separation. Дополнительные цвета могут задаваться только в случае изготовления фотоформ под них (для печати более 4-х стандартных красок).

Определяя триадные (Process) цвета, используйте каталоги образцовых оттисков триадных цветов PANTONE Process либо фирм – производителей типографских красок. Это позволит Вам добиться совпадения тиражного цвета с цветом, определенным в программе верстки или рисования. Даже очень дорогие мониторы не в состоянии точно воспроизвести тиражный цвет. При этом  удостоверьтесь в том, что Вы используете каталоги, соответствующие предполагаемой тиражной бумаге (матовой, глянцевой или без покрытия). Не переопределяйте основные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK,White).

Удостоверьтесь в том, что все триадные цвета в Вашем дизайне определены именно как триадные. Некоторые программы верстки и рисования при создании нового цвета по умолчанию определяют его как плашечный (Spot). Распечатка дизайна на принтере в режиме Separation: On является хорошим способом проверить правильность определения цветов.

Несмотря на то что современные цветные принтеры обеспечивают великолепную четкость деталей и яркость цветов, ни один из них не в состоянии абсолютно точно воспроизвести тиражный цвет.

ТРЕППИНГ

Обращайте внимание на значения треппинга для объектов, которые автоматически выставляют программы верстки и создания иллюстраций – они часто бывают некорректными. Не изменяйте значений треппинга, существующих по умолчанию после инсталляции пакета верстки, если Вы не представляете себе совершенно точно, что Вы делаете.

Мелким объектам с черным заполнением либо контуром желательно назначать атрибут Overprint (прежде всего это относится к черному тексту).

ОБРЕЗНОЙ ФОРМАТ СТРАНИЦЫ

Большинство программ верстки позволяет размещать элементы полосы издания за пределами обрезного формата страницы. Рекомендуем Вам осведомиться в типографии о величине припуска на рубку для изображений, заверстанных «под обрез» (обычно 3–5 мм). Формат страницы, задаваемый в любом пакете верстки, должен быть равен послеобрезному формату! Припуск на обрезку должен выходить за пределы страницы! Не рекомендуем Вам размещать информативные элементы полосы близко к обрезному формату макета (запас должен быть 3–5 мм, со стороны корешка при скреплении издания склейкой 7–10 мм).

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ

Используйте линии толщиной 0.25 pt (0.1 мм) и более. Линии меньшей толщины выглядят на распечатках с лазерных принтеров значительно более плотными, чем они окажутся на самом деле.

Разные программы верстки и рисования по-разному определяют толщину линии с атрибутом Hairline. Некоторые программы определяют Hairline как линию минимально возможной толщины, воспроизводимой выводным устройством. Минимально возможная толщина линии, воспроизводимая нашим выводным устройством, может оказаться неожиданно малой для Вас. Для тонких линий (либо маленького размера текста) цвет объектов не рекомендуется задавать многокрасочным (из более чем двух составляющих).

РАСТРОВЫЕ И ШТРИХОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Разумно-достаточным разрешением растровых изображений является значение линиатуры вывода, умноженное на 1,5–2 (225–300 dpi при 150 lpi, 300–400 dpi при 200 lpi и т.д.). Разрешение свыше удвоенной линиатуры вывода лишь увеличивает размер PS-файла и заставляет RIP пересчитывать изображения в меньшее разрешение, что увеличивает время вывода пленок и отнюдь не улучшает качество получаемого отрастрированного изображения. Разрешение штриховых изображений должно быть не менее 600 dpi, иначе может проявляться видимая глазом «пила».

Разрешение для объектов в программе подготовки векторной графики должно быть не менее 800 dpi, в противном случае все скругления могут выглядеть как многоугольники.

Все цветные растровые изображения перед заверстыванием их в полосу должны быть сохранены в цветовой модели CMYK (не оставляйте их в RGB). Все черно-белые растровые изображения должны быть сохранены как GREYSCALE-изображения (необходимо подставлять их в верстку в формате TIFF). Все штриховые изображения должны быть сохранены как BITMAP-изображения.

Допустимыми форматами файлов являются TIFF или EPS. Лучше использовать EPS-формат (DCS только в случае не-CMYK-печати). Это сократит время вывода пленок.

Перед сохранением окончательной версии растрового изображения, которая будет вставляться в макет, удаляйте все альфа-каналы и лишние пути.

Все операции масштабирования, поворота и обрезки изображений лучше проводить в программе PHOTOSHOP, а не в программе верстки либо векторной графики. Это позволит избежать дополнительных проблем при цветоделении, а также сократит время вывода пленок.

ШРИФТЫ

На вывод необходимо подавать все использованные в дизайне шрифты (включая все начертания, даже если используется только одно).

Шрифты бывают TrueType и PostScript.

PostScript-шрифты состоят из двух (в общем случае) компонент: файла начертания (*.pfb) и файла метрик (*.pfm) на IBM-PC. На вывод необходимо предоставлять обе этих компоненты шрифта. Шрифты могут содержаться не только в элементах текстового оформления полосы, но и в заверстанных в полосу векторных иллюстрациях. Эти шрифты также необходимо подавать на вывод.

От качества шрифта зависит очень многое. Дефекты шрифтов, как правило, можно обнаружить только на пленках либо в тираже. Работайте со шрифтами от солидных производителей. Опасайтесь «пиратских» шрифтов.

Никогда не надейтесь на благополучный исход процедуры замены не поданных на вывод шрифтов на «похожие из того, что у Вас есть».

Никогда не верстайте системными шрифтами (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows). Это может привести к подмене их на установленные на компьютере репроцентра либо растрового процессора (а они могут отличаться, имея одно название).

Не подавайте на вывод все шрифты, накопленные Вами за много лет. Приносите только те шрифты, которые использованы в Вашем макете. Не факт, что шрифты, нормально распечатываемые на лазерном принтере, корректно выведутся на фотоформу.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ МАКЕТОВ В КОНКРЕТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ

Следует отличать программы иллюстрационной графики и программы верстки (не говоря уже об офисных приложениях и пакетах презентационной графики)! Не следует верстать в CorelDraw!, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и тем более в Microsoft Word и т.д. (несмотря на то, что такая возможность в этих программах имеется). Это усложняет жизнь Вам и персоналу, который осуществляет цветоделение. Учет данного требования поможет Вам быстро получить качественную продукцию, не сомневаясь в правильности полученного результата.

В Adobe Photoshop:

— сохраняйте изображения в формате EPS (binary / JPEG high or maximum quality incoding), при этом не забывайте, что многократное пересохранение изображений с JPEG-компрессией только ухудшает их качество — применяйте компрессию только при окончательном сохранении иллюстрации; использование DCS-технологии допускается только при не-СМУК;

— при необходимости ограничения изображения имеющимся путем включайте опцию Clipping Path с flatness не менее 1 device pixel, удаляйте все лишние пути – программы верстки корректно работают только с файлами, имеющим не более 1 пути;

— при использовании Clipping Path изображение сохраняйте в формате EPS;

— ч/б изображения лучше сохранять в формате TIFF;

— включайте опции Include Halftone Screening и Include Transfer Function только в случае, если Вы хотите, чтобы они были отработаны при изготовлении пленок.

В Adobe Illustrator:

— устанавливайте разрешение для объектов, соответствующее разрешению, с которым будут выводиться пленки (например, 2400 dpi);

— не забывайте при сохранении EPS-файлов включать в них помещенные в макет изображения;

— старайтесь не использовать в своем дизайне специфических эффектов типа прозрачностей и т.п., встраивать растровые изображения типа Bitmap как ClippingMask, окрашенные в Illustrator. Проверяйте корректность созданного дизайна перед передачей на вывод, проделав операцию Flatten Transparency над всем макетом (Вы сразу увидите, какой может получиться результат цветоделения);

— в Illustrator v.9 – 10 в Document Setup / Transparency устанавливайте движок raster-vector balance на значение 100 (vectors) в QuarkXPress:

— под растровые изображения в формате TIFF создавайте окно с белым фоном или фоном плашки, на которой оно лежит, в формате EPS – окно с прозрачным фоном. Под текст и векторную графику — создавайте окно с прозрачным фоном (кроме тех случаев, когда текст должен лежать на цветной плашке);

— в окна программ верстки не следует вставлять объекты через Clipboard, используйте для этого стандартные функции программы (Get Picture при работе в QuarkXPress и Place при работе в PageMaker);

— при использовании нестандартных XTentions – передавайте соответствующие файлы (*.xxt);

— атрибут Clipping лучше устанавливать как Item (при этом для путей в растровых изображениях необходимо включать атрибут Clipping Path);

— перед сдачей макета в репроцентр проверьте его на возможное наличие модифицированных элементов – update лучше произвести у себя на компьютере, проконтролировав его правильность;

— собирайте работу для передачи в репроцентр, воспользовавшись опцией Collect for Output (не собирает шрифты).

В CorelDRAW!:

— при создании «растяжек» (Fountain Fill) необходимо устанавливать количество шагов Steps: 256;

— при расположении текста по сложному пути (кривой) используйте функцию Fit Text to Path. Необходимый путь (кривая) должен располагаться в пределах рамки с изображением. При этом u1082 кривой пути присваивается опция «Outline: None», текст и путь разделять не нужно (No Separate);

— избегайте использования в своем дизайне специфических эффектов, предлагаемых CorelDraw, таких как прозрачность, текстурные заливки и линзы. Все эти эффекты не могут быть сохранены в формате EPS для заверстывания иллюстраций макета и цветоделение приходится выполнять из CorelDraw;

— созданную в CorelDraw векторную графику для помещения в QuarkXPress экспортируют в формате EPS (Encapsulated PostScript): Export text as Text (include fonts), 8 bit color Preview 72 dpi, 256 fountain steps, include Bounding Box.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ПРИ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ.

— макеты должны полностью соответствовать контрольным распечаткам и должны быть подготовлены на IBM PC совместимых компьютерах в следующих программных пакетах:

— CorelDRAW версии 11.0;

— Adobe Illustrator версии 12.0;

— все объекты должны быть в векторной форме, если объекты вставлены в виде bitmap, то это должен быть монохромный bitmap (Black and white) с разрешением не менее 600 dpi (требования по толщине линий, предъявляемые ниже для векторных объектов, остаются неизменными и для объектов bitmap);

— все шрифты должны быть переведены в кривые (при предоставлении макетов, выполненных в программах CorelDRAW! и Adobe Illustrator). Если в макетах, выполненных в CorelDRAW!, имеется Paragraph Text, то использованные шрифты должны прилагаться в отдельном каталоге FONTS (лишних шрифтов не записывать). Рекомендуется избегать использования шрифтов, стандартных для операционной системы (Arial, Courier New, Times New Roman и их национальных версий);

— цвета всех объектов должны соответствовать (примерно) желаемым при печати;

— при печати шелкотрафаретом необходимо предоставлять «образцы» цветов, либо называть цвета по соответствующим номерам PANTONE Color Formula Guide;

— минимальная толщина линий, которая пропечатается для обычного цвета по PANTONE = 0,2 мм, между объектами Knockout = 0,25 мм, металлизированный цвет = 0,3 мм;

— минимальный размер шрифта с рубленой гарнитурой обычного цвета по PANTONE = 6 pt;

— категорически запрещается вставлять изображения через Clipboard или используя технологию OLE.

— при предоставлении макетов, выполненных в пакете CorelDRAW!, запрещается использовать эффекты: Lens, PowerClip, Bitmap Color Mask и Interactive Drop Shadow. Объекты, к которым применены эффекты Blend, Contour, Extrude, должны быть рассоединены (Sepatarate). Не рекомендуется применять к вставленным растровым объектам какие-либо операции, кроме перемещения.

Примечание

Вышеуказанные требования, касающиеся толщин линий, относятся к печати на гладких (не фактурных картонах), при печати на картонах с фактурной (рельефной) поверхностью толщины следует увеличить в 1,5 раза.